Відкрита інформація

Прим. № ____

ЗАТВЕРДЖУЮ

Тимчасово виконуючий обов’язки командира військової частини А5007 підполковник

Олександр ТАРАСЕНКО

“____” ___________ 2026 року

Сил безпілотних систем

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДО МОДУЛЯ ОПТИЧНОЇ НАВІГАЦІЇ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

2026

ВІДКРИТА ІНФОРМАЦІЯ

ц

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ	3

1 ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ОПТИЧНОЇ НАВІГАЦІЇ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ	4

2 СКЛАД І ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДОВИХ МОДУЛЯ ОПТИЧНОЇ НАВІГАЦІЇ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ	4

3 СПЕЦІАЛЬНІ ЗАВДАННЯ МОДУЛЯ ОПТИЧНОЇ НАВІГАЦІЇ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ	5

4. НЕБОЙОВІ СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ МОДУЛЯ ОПТИЧНОЇ НАВІГАЦІЇ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ	5

5 УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МОДУЛЯ ОПТИЧНОЇ НАВІГАЦІЇ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ	5

6 МОЖЛИВОСТІ МОДУЛЯ ОПТИЧНОЇ НАВІГАЦІЇ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ	7

7 ВИМОГИ ЩОДО ІНТЕГРАЦІЇ З БОРТОВИМ ОБЛАДНАННЯМ ТА З ІНШИМИ СИСТЕМАМИ БПЛА	7

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

БпЛА		- безпілотний літальний апарат

МОН		- модуль оптичної навігації

GNSS	- глобальна навігаційна супутникова система (Global Navigation Satellite System)

РЕБ		- засоби радіоелектронної боротьби

MTBF	- середній час напрацювання на відмову (Medium Time Before Fail)

INS		- інерціальна навігаційна система (Inertial Navigation System)

ТТЗ		- Тактико-технічне завдання

1 ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ОПТИЧНОЇ НАВІГАЦІЇ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

1.1 Модуль оптичної навігації (далі – МОН) для безпілотних літальних апаратів (далі – БпЛА) призначений для визначення просторового положення під час польоту БпЛА відносно наземних орієнтирів в умовах придушення (глушіння) сигналів глобальних навігаційних супутникових систем (далі – GNSS), а також при порушенні каналів обміну даними та керування БпЛА, викликаному засобами радіоелектронної боротьби (далі – РЕБ) противника або іншими причинами.

1.2 МОН може бути встановлений на БпЛА літакового та мультикоптерного типу.

2 СКЛАД І ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДОВИХ МОДУЛЯ ОПТИЧНОЇ НАВІГАЦІЇ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

2.1 З урахуванням різновидів БпЛА, на які передбачається встановлення МОН, а також умов їх експлуатації, модуль може розроблятись у кількох варіантах конструктивного виконання:

варіант № 1 – вбудований: модуль інтегрується безпосередньо в конструкцію БпЛА;

варіант № 2 – навісний: модуль виконаний у вигляді змінного зовнішнього блоку;

варіант № 3 – комбінований: модуль включає вбудовану та навісну частини.

2.2 До складових МОН повинні входити:

оптична сенсорна система (опціонально в якості оптичної системи МОН може використовуватися штатна оптична система БпЛА);

обчислювальний блок із вбудованим спеціальним програмним забезпеченням;

локальний накопичувач даних (енергозалежна або енергонезалежна пам’ять);

додаткові компоненти – за рішенням розробника відповідно до особливостей застосування.

2.2.1 Оптична сенсорна система призначена для отримання цифрових зображень навколишнього середовища (підстилаючої поверхні місцевості, зоряного неба, лінії горизонту тощо), а також додаткової інформації − дальнометричної, спектрометричної чи іншої, необхідної для подальшої аналітичної обробки з метою визначення місцеположення БпЛА, оцінки напрямку та швидкості його руху, отримання інших навігаційних параметрів.

2.2.2 Обчислювальний блок зі спеціальним програмним забезпеченням призначений для обробки зображень навколишнього середовища, отриманих від оптичної сенсорної системи, а також іншої навігаційної інформації в режимі реального часу. Його основною функцією є визначення просторового положення БпЛА відносно місцевості та реалізація алгоритмів оптичної навігації.

Результатом реалізації алгоритмів оптичної навігації повинно бути формування навігаційних параметрів БпЛА, зокрема:

просторових координат БпЛА;

швидкості та напрямку руху;

службових параметрів достовірності та навігаційного розв’язку МОН.

2.2.3 Локальний накопичувач даних призначений для зберігання еталонних моделей місцевості, навігаційної інформації та спеціального програмного забезпечення.

2.2.4 Необхідність включення до складу додаткових компонентів МОН, залежно від необхідного рівня навігаційної точності, умов застосування та призначення БпЛА визначається розробником.

Опціонально можуть встановлюватися: акселерометр, гіроскоп, магнітометр, вимірювач швидкості, радіо- або лазерний висотомір тощо.

3 СПЕЦІАЛЬНІ ЗАВДАННЯ МОДУЛЯ ОПТИЧНОЇ НАВІГАЦІЇ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

МОН повинен забезпечувати формування та видачу:

просторових координат БпЛА;

швидкості та напрямку польоту БпЛА.

4 НЕБОЙОВІ СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ МОДУЛЯ ОПТИЧНОЇ НАВІГАЦІЇ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Небойові спеціальні функції МОН не визначаються.

5 УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МОДУЛЯ ОПТИЧНОЇ НАВІГАЦІЇ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

5.1 Умови застосування МОН

МОН повинен функціонувати відповідно до технічних умов експлуатації конкретного типу БпЛА, на який він встановлюється, в умовах:

денного та сутінкового освітлення;

змінної освітленості;

наявності тіней та контрастних ділянок місцевості;

різних типів підстильної поверхні (міська забудова, дороги, поля, лісові масиви, водні поверхні з обмеженою текстурою);

наявності часткових перешкод або динамічних об’єктів у полі зору сенсорної системи;

температури повітря від мінус 20°С до + 50°С (з урахуванням зміни температури за висотою для стандартної атмосфери);

максимальної зміни температури за 6 годин – до 30°С;

максимальної відносної вологості повітря – 98% при температурі +25°С;

повної або часткової відсутності сигналу супутникових радіонавігаційних систем;

спотворення або підміни (спуфінгу) сигналів супутникових радіонавігаційних систем;

придушення (втрати) каналу керування та/або каналу передачі відеосигналу БпЛА.

5.2 Вимоги до надійності МОН

Вимоги до надійності МОН визначаються на етапі формування тактико-технічного завдання (далі – ТТЗ).

5.3 Вимоги до монтажу МОН на БпЛА

Вимоги до монтажу МОН на БпЛА визначаються на етапі формування ТТЗ.

5.4 Вимоги до габаритних розмірів та маси МОН

Габарити МОН повинні забезпечувати можливість його встановлення в наявні технологічні об’єми БпЛА (у разі вбудованого виконання) або у стандартні базові корпусні вузли навісного обладнання (у разі зовнішнього розміщення), без впливу на виконання БпЛА основних завдань за призначенням.

Маса МОН визначається з урахуванням наявного додаткового обладнання і не повинна перевищувати допустиму вантажопідйомність БпЛА (з урахуванням потреб у резервуванні енергії, запасу пального або акумуляторів).

5.5 Вимоги до системи електроживлення МОН

Живлення МОН повинно здійснюватися від штатної бортової енергосистеми БпЛА або від автономного джерела живлення.

Робоча напруга МОН повинна бути сумісною з джерелами енергоживлення БпЛА, включаючи як номінальне, так і пікове навантаження у відповідних режимах роботи.

Система живлення МОН повинна містити засоби фільтрації вхідного струму відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN 61000-4-5:2019.

У разі припинення подачі електроживлення МОН повинен автоматично переходити на використання резервного живлення (у разі його наявності).

Допускається використання внутрішніх або інтегрованих стабілізаторів напруги, якщо це необхідно для забезпечення працездатності компонентів МОН.

Підключення МОН до бортової мережі БпЛА повинно здійснюватися через штатний кабель живлення з герметичним фіксованим розʼємом. У разі виносного виконання – через окремий канал живлення із захистом на рівні бортового джерела живлення (рекомендовано).

Підключення МОН до бортової мережі БпЛА не повинно створювати її перенавантаження.

5.6 Вимоги до електромагнітної сумісності та протидії завадам

Всі компоненти МОН повинні бути надійно захищені від впливу зовнішніх електромагнітних полів, електростатичних розрядів, а також функціонувати в умовах впливу засобів РЕБ.

Розміщення кабелів та електричних з’єднань має проєктуватися з урахуванням вимог електромагнітної сумісності для запобігання внутрішнім і зовнішнім завадам, а також забезпечення надійної та безперебійної передачі даних.

6 МОЖЛИВОСТІ МОДУЛЯ ОПТИЧНОЇ НАВІГАЦІЇ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

6.1 Основні можливості МОН

МОН повинен забезпечувати визначення просторових координат поточного положення, напрямку та швидкості польоту БпЛА;

захист від несанкціонованого доступу до накопичених даних із можливістю шифрування, швидкого стирання інформації у разі втрати або захоплення БпЛА;

самодіагностика ключових компонентів МОН під час підготовки та в процесі польоту БпЛА.

6.2 Часові та експлуатаційні вимоги

Тривалість безперервної роботи МОН повинна відповідати або перевищувати тривалість польотного завдання для відповідного БпЛА.

Середній час напрацювання на відмову (MTBF) має бути не менше, ніж аналогічний показник для БпЛА.

6.3 Вимоги до точності навігації

Точність визначення місцеположення БпЛА, на які передбачається встановлення МОН, повинна знаходитися у межах похибки позиціонування в горизонтальній площині не гірше 3% від пройденої відстані з можливістю її покращення, при наявності орієнтирів - кругове ймовірне відхилення не гірше 30 м.

7 ВИМОГИ ЩОДО ІНТЕГРАЦІЇ З БОРТОВИМ ОБЛАДНАННЯМ ТА З ІНШИМИ СИСТЕМАМИ БПЛА

7.1 МОН повинен інтегруватись з бортовим обладнанням БпЛА та забезпечувати взаємодію з такими системами (за їх наявності):

польотним контролером БпЛА;

інерціальною навігаційною системою (INS) (за необхідності);

бортовою обчислювальною системою (обчислювальним модулем обробки інформації) (за необхідності);

системою передачі телеметричної інформації та каналом обміну даними із наземною станцією керування (за необхідності).

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника воєнно-наукового відділу штабу військової частини А5007

майор										     Іван РЕЗНІЧЕНКО

“____” ___________ 2026 року